🌙 智能小夜灯 — 项目讲解

基于 STM32F103C8T6 + BEE BLOCK 积木模块  |  2026-01-15

一、项目概述

一个根据环境光照自动调节亮度的小夜灯。核心功能：

✦  环境暗 → 灯自动亮（暖色温）

✦  环境亮 → 灯自动灭

✦  按一下键 → 切换模式（自动 / 常亮 / 呼吸）

二、硬件架构

引脚分配表：

| 引脚 | 外设 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| PA0 | ADC1_CH0 | 光敏传感器模拟输入 |
| PA2 | GPIO | OLED SCL (软件I2C时钟) |
| PA3 | GPIO | OLED SDA (软件I2C数据) |
| PA6 | TIM3_CH1 | RGB LED 红色通道 PWM |
| PA7 | TIM3_CH2 | RGB LED 绿色通道 PWM |
| PB0 | TIM3_CH3 | RGB LED 蓝色通道 PWM |
| PC13 | GPIO输入 | KEY0 模式切换按键 |
| PA9 | USART1_TX | 串口调试输出 115200bps |

引脚冲突解决

| 冲突 | 说明 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| ADC vs OLED | 光敏默认用PA2/PA3，OLED也用PA2/PA3 | 光敏AO移到PA0，DO弃用 |
| WK_UP vs ADC | 板载WK_UP在PA0，与光敏ADC冲突 | 移除WK_UP初始化，只用KEY0(PC13) |

三、软件架构

数据流

光敏传感器(PA0 ADC) → 亮度计算(0~100) → 根据当前模式 → RGB映射(暖色温 R:G:B=1:0.5:0.25) → TIM3 PWM输出 → RGB LED

OLED每200ms刷新，串口每500ms输出调试信息。

主程序结构

main() ├─ HAL_Init() ├─ sys_stm32_clock_init(72MHz) ├─ delay_init() / usart_init() ├─ atk_light_init() ← 光敏传感器(含ADC) ├─ gtim_rgb_init(999, 0) ← TIM3 PWM, 72kHz ├─ atk_oled_init() ← OLED初始化 └─ while(1) 主循环 40fps ├─ key_scan() → 切换模式 ├─ switch(mode) │ ├─ MODE_AUTO: 光敏→亮度→RGB │ ├─ MODE_CONSTANT: 固定暖光50% │ └─ MODE_BREATH: 呼吸循环 ├─ gtim_rgb_set_all() → 输出 ├─ oled_update() 200ms └─ delay_ms(25)

四、关键算法

光敏值到亮度映射

光敏返回值：0=最亮环境, 100=最暗环境。

• light_val ≤ 25 → 全亮 (100%)

• light_val ≥ 80 → 全灭 (0%)

• 25~80 → 线性插值

if (light_val <= 25) target = 100; else if (light_val >= 80) target = 0; else target = (light_val - 25) * 100 / 55;

平滑过渡

每帧只变化±1，消除ADC噪声导致的灯光闪烁：

void smooth_to(uint8_t target, uint8_t *current) { if (target > *current) (*current)++; if (target < *current) (*current)--; }

暖色温映射

RGB比例固定 1:0.5:0.25，模拟白炽灯暖光：

r = brightness * 999 / 100; g = r / 2; b = r / 4;

呼吸灯

val += dir; // dir = ±5 if (val >= 999) dir = -5; if (val == 0) dir = +5; // 周期 ≈ 10秒

五、外设配置

ADC

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 模块 | ADC1, CH0 (PA0) |
| 时钟 | 12MHz (PCLK2/6) |
| 分辨率 | 12bit |
| 采样时间 | 239.5周期 ≈ 21μs |
| 滤波 | 10次均值 |

TIM3 PWM

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 定时器 | TIM3 |
| 频率 | 72kHz (72MHz/1000) |
| 精度 | 1000级 (ARR=999) |
| 通道 | CH1=R, CH2=G, CH3=B |
| 极性 | PWM模式1, 低电平有效 |

软件I2C (OLED)

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 引脚 | SCL=PA2, SDA=PA3 |
| 速率 | ~250kHz |
| 控制器 | SSD1306, 128×64 |

六、三种工作模式

| 模式 | OLED显示 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| Auto (默认) | Mode: Auto | 环境暗→渐亮，亮→渐灭 |
| Const | Mode: Const | 固定50%暖光 |
| Breath | Mode: Breath | 独立呼吸，10秒周期 |

七、OLED界面

显示效果：

Mode: Auto Light: 75 R:500 G:250 B:125 Bright: 50%

八、编译信息

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 编译器 | ARMCC V5.06 |
| Flash占用 | 13,696字节 (20.9%) |
| RAM占用 | 2,576字节 (12.6%) |
| 剩余 | Flash 51KB / RAM 17KB |

九、常见问题

Q: OLED不显示？

A: 检查PA2/PA3接线，OLED地址0x78。

Q: 光敏传感器读数不变？

A: 检查PA0是否连接AO端（不是DO）。

Q: RGB LED不亮？

A: 检查共阳/共阴极性，本工程低电平有效。

Q: 呼吸灯太快/太慢？

A: 修改dir=±5的值，范围1~50。

十、扩展方向

| 功能 | 工作量 |
| --- | --- |
| 编码器调亮度 (MB013) | 2h |
| 温控色温 (MB016 AHT20) | 2h |
| 蓝牙手机控 (MB026 BLE) | 4h |
| 定时关闭 (MB027 RTC) | 2h |
| 低功耗待机 | 3h |
| HSV全彩调色 | 3h |